Tema proiectului: Controlarea turație unui ventilator prin comunicația seriala UART cu afișare LCD

Microcontrolere

Microcontrolere – arhitecturi și programare

Studenți:

Rusu Bogdan-Ioan

Țurcanu Vlad

Suceava, 2024

Cuprins

1.	Noțiuni teoretice	3

2.	Tratarea temei alese	3

3.	Implementarea aplicației	3

4.	Interpretarea rezultatelor și concluzii	6

Bibliografie	8

Anexe	8

# Noțiuni teoretice

În proiectul ales controlăm turația unui ventilator prin utilizarea unui semnal PWM (Pulse Width Modulation) pentru a varia viteza acestuia prin ajustarea factorului de umplere al semnalului. Semnalul PWM este generat folosind un timer configurat pentru modul PWM.

Protocolul UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) este folosit pentru comunicarea dintre microcontroler și alte dispozitive.  Turația dorită este calculată și afișată pe un LCD, iar ajustarea acesteia se realizează prin interacțiuni tactile pe un display.

Dispay-ul LCD este folosit pentru vizualizarea valorilor turației în timp real.

# Tratarea temei alese

Tema propune implementarea unui sistem care reglează turația unui ventilator folosind Touch Screen-ul pentru intrare și PWM pentru control. Datele sunt afișate pe un ecran LCD pentru a face interacțiunea mai prietenoasă.

# Implementarea aplicației

Hardware

- Microcontroler si Display LCD cu support tactil

Fig.1. STM32F429

- Timer configurat pentru modul PWM: TIM10

- Ventilator Panasonic E233037

Fig.2. Ventilator Panasonic

Software

Codul este scris în C utilizând mediul Keil uVision și biblioteca HAL. Configurația principală implică:

- Inițializarea componentelor:

  - GPIO, LCD, UART, Timere (PWM).

- Generarea semnalului PWM:

  - Timerul TIM10 este configurat cu o perioadă specifică (ARR) și folosit pentru generarea semnalului PWM.

- Maparea PWM la RPM:

  - Funcția Set_PWM verifică valoarea turație să nu depășească valoarea MAX_RPM, calculează factorul de umplere, care ulterior este convertit în CCR (Capture Compare Register), necesar pentru configurarea PWM-ului.

[ CCR (Capture/Compare Register) este un registru specific utilizat în microcontrolere pentru configurarea și gestionarea semnalelor PWM (Pulse Width Modulation) sau a altor funcții legate de timere. ]

Fig.3. Cod Setare RPM

Formule folosite:

DUTY CYCLE(%)=RPM DoritMAX RPM*100

Valoarea CRR=DUTY CYCLE100*(TIM10_ARR+1)

4.  Afișarea pe LCD:

Turația este afișată utilizând funcțiile bibliotecii LCD:

Fig.4. Fragment cod de afișare a turației

Controlul prin ecran tactil:

- Utilizatorul poate apăsa butoanele "+" sau "-" pentru a crește/scădea turația:

Fig.5. Fragment cod pentru modificarea turației

Configurații Importante

- Valori maxime/minime:

  - MAX_RPM = 1500 – turația maximă a ventilatorului

  - MIN_RPM = 210 - obtinuta experimental

- Timer TIM10:

  - ARR = 16799 (determină frecvența PWM).

# Interpretarea rezultatelor și concluzii

Implementarea permite un control precis al turației ventilatorului prin două metode: interacțiune directă pe LCD. Valorile sunt afișate clar pe ecran, iar utilizatorul poate ajusta viteza rapid și intuitiv.

Rezultate obținute:

- Turația ventilatorului răspunde prompt la modificările PWM.

- Sistemul este stabil și precis, cu afișare în timp real.

Concluzii:

- Utilizarea PWM pentru controlul ventilatorului asigură eficiență și precizie.

- Integrarea LCD oferă o interfață flexibilă și intuitivă pentru utilizator.

- Proiectul poate fi extins pentru a include mai multe ventilatoare sau funcționalități adiționale (ex. control pe baza temperaturii).

Proiectul demonstrează aplicabilitatea microcontrolerelor STM32 în domeniul controlului industrial și al interfețelor utilizator intuitive.

Fig.6. Poza proiectului implementat

# Bibliografie

[1] Vasile Gheorghiță GĂITAN, Ionel ZAGAN, Îndrumar de laborator: Microcontrolere, Suceava, 2021

# Anexe

Fig.1. STM32F429	3

Fig.2. Ventilator Panasonic	4

Fig.3. Cod Setare RPM	5

Fig.4. Fragment cod de afisare a turatiei	5

Fig.5. Fragment cod pentru modificarea turației	6

Fig.6. Poza proiectului implementat	7